1 er BacPro.TMSEC

Application déperditions, VMC

Nom:............................................  Temps: 1 h 00

1/ Définissez la conductivité thermique des matériaux:

2/ Définissez la résistance thermique d’un élément de construction:

3/ Comment calcul t on la résistance thermique à partir de la conductivité ?

4/ Pour une bonne isolation la conductivité doit être :

Forte

Faible

La résistance thermique:

Forte

Faible

5/ Définition du coefficient U ?

6/  Qu’est ce qu’un pont thermique ?

7/ Si la température extérieure est de (-12°C ) et la température ambiante de 
(+ 2O°C ) quel est le delta T° ?

8/ Représentez le sens du flux de chaleur par une flèche sur la paroi ci dessous

9/ Quel est le coefficient U d’un double vitrage avec remplissage argon à 85% d’épaisseur 16mm et émissivité de 0,30.

11/ Quel est le principe de la VMC gaz ?

12/ Sur quel principe repose le fonctionnement de la bouche d’extraction hygroréglable d’une salle de bains?

13/ Que récupère t on en VMC double flux :

14/ Quels sont les équipements supplémentaires en VMC double flux par rapport à une simple flux.

15/ Schématisez le principe d’une VMC simple flux  en raccordant le caisson au plan et en rajoutant une légende complète et les équipements manquants.

16/ Calculez le coefficient U d’un mur vertical en contact avec l’extérieur composé des matériaux suivants :

- enduit extérieur (fasc.2)	2 cm  (2.9.2 m/v1900 kg/m3)

-bloc en béton cellulaire collé (fasc.2)	30 cm (2.2.5  m/v600 kg/m3)

- laine de roche  (fasc.2)	10 cm (2.6.2.1 m/v110 kg/m3)

- brique platrière (fasc.4) 	5 cm (une alvéole b2)

- enduit platre projeté machine serré. (fasc.2)	1,5 cm(2.3.1 m/v1100 kg/m3)

Détails des calculs :

Résistance superficielle

Total RT

U =

17/ Quelle est la résistance thermique de 20 cm de laine de roche (m/v 110 kg/m3) :

18/ Quel serait le U d’une paroi verticale en contact avec l’extérieur constituée de la  laine de roche de la question 17 avec un placo BA 13 et une brique type G d’épaisseur 27 cm :

Détails :

19/  Déterminer le nombre d’éléments d’un radiateur de 600 watt, 600 de hauteur, modèle 22S, régime 55/35 :

T° moyenne :

Delta T° radiateur :

Puissance d’un élément :

Nombre d’éléments calculé :

Nombre d’éléments final :

Puissance finale :

Longueur sans robinetterie :

Formulaire :

Résistance thermique = épaisseur en mètre / lambda

U =  1 / total des résistances thermiques + RS

Delta T° radiateur = (T°départ + T°retour / 2 ) _ T° ambiante

Vous devez disposer des fascicules 2 et 4 de la RT 2012