Fiche de synthèse 1 : prévention et sécurité

## Nouveaux élèves

Synthèse N°7            Vase d’expansion et soupape de sécurité

Son rôle : Absorber les variations de volume du fluide caloporteur

Support avec soupape 3 bar, purgeur automatique, manomètre de pression et raccord installation.

Raccords rapide pour changer le vase sans vidanger

Branchement installation coté eau :à coté de la chaudière, en dérivation, avant le circulateur.

Membrane qui se déforme sous la poussée de l’eau qui se dilate.

Azote sous pression qui repousse la membrane quand l’eau se rétracte

Valve de remplissage de l’azote

Groupe de sécurité (alimentation eau froide, soupape 7 bar, clapet anti retour)

Ballon eau chaude sanitaire

Vase sanitaire compatible eau potable avec circulation d’eau : évite au groupe de sécurité de couler à chaque chauffe du volume d’eau.