B.P GENIE CLIMATIQUE

Evaluation

Nom :…………………………………….Temps : 1 h 30 mn

1/ Déterminez le coefficient U de déperditions surfaciques d’une paroi verticale donnant sur l’extérieur composée de :

Meulière 30 cm 
masse volumique 2000 kg/M3

Isolant :laine de verre VB3 10 cm

Brique plâtrière
50 mm

Enduit plâtre projeté 15 mm

Total :

U =

2/ Quels sont les symptômes qui vous permettent de déterminer qu’une installation de chauffage est mal équilibrée :

3/ Nommez et expliquez les deux types de pertes de charge d’une installation de chauffage :

………………. :

……………… :

4/ A diamètre et longueur égale quel est le tube qui crée le plus de pertes de charge : Le tube cuivre ou le tube acier ?

Pourquoi ?

5/ Equilibrage

Pertes de charge des réseaux:

1

2

3

4

5

1/ 38 mmce
2/ 27 mmce
3/ 20 mmce
4/ 32 mmce
5/ 43 mmce

Quel est le réseau le plus défavorisé ?

 N°…..(…………….) + N°….(……………..) +N°…..(……………)  =……………..mmce

Complétez le tableau et précisez sur le schéma ou seront les vannes d’équilibrage.

| Numéro de réseaux | Pertes de charge | A rajouter |
| --- | --- | --- |

6/ A l’aide de votre abaque cuivre remplissez ce tableau

| Débit l/h | Diamètre mm | Vitesse m/s | Pertes de charge mmce/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 20 |  |  |
|  | 12 | 0.10 |  |
|  |  | 0.32 | 3.5 |
| 20 | 10 |  |  |

7/ A l’aide de votre abaque tube acier noir (gros diamètres) complétez ce tableau :

| Débit l/h | Débit M3/h | Diamètre | Vitesse m/s | P. de charge mm ce/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50000 |  | 139.7 x 4 |  |  |
|  |  | 193.7 x 5.4 |  | 4.5 |
|  | 10 |  | 1.23 |  |
|  |  |  | 0.32 | 0.8 |
| 10000 |  | 90/102 |  |  |

8/ raccordez les radiateurs ci-dessous en bitube apparent

9/ Raccordez  les radiateurs ci-dessous en monotube dérivé

10/ Quel est le volume d’air à renouveler dans un logement neuf de type 4 :

Détail des calculs :

Maxi :

Mini :

11/ Comment choisissez vous le nombre d’éléments d’un radiateur

……………………………………………………………………………………….

12/ Quels sont les données techniques de l’installation dont vous avez besoin :

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

13/ donnez le nom du principe de la VMC ci-dessous :

………………………………………………………………………………………………

14/ donnez le nom du principe de la VMC ci-dessous :

…………………………………………………………………………………………….